附件1：

采 购 要 求

- 一、供应商资质

- 1.具有独立承担民事责任的能力（提供承诺函）；

- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）；

- 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供营业执照）；

- 4.参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）；

5.本项目不接受联合体参与比选。

注：上述资料均加盖公司鲜章。

- 二、需求及技术要求

| - 序号 | - 名称 | - 参数要求 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 混合主机 | 工作温度：-10℃~+55℃/工作湿度：10%-90%/尺寸(宽×高×深)：370（H）*320（W）*86（D）/重量：<3.5kg/安装方式：壁挂/设备接入/遥控器：32/键盘：32/电气性能/功耗：≤40W/电源：AC220V/软件功能/防区：8路（可扩展至48路，扩展的40路防区可以为无线防区）/子系统：8/防拆：支持本地8个基础防区和无线防区探测器防拆报警/短信报警：配合CMK-4G/4G模块支持/电话报警：配合CMK-4G模块系列支持/电器配置：配合CMK-4G模块系列支持4个电话号码/SMS配置方式：键盘编程和4200配置/协议：海康SDK、NAL2300/C 卡：32/用户：网络用户32个，包括管理员、操作员、安装员，制造商/硬件接口/报警输入：8路（可扩展至48路，扩展的40路防区可以为无线防区）/继电器输出：4路（可扩展至48路）/警号输出：1路/网络接口：1/电源接口：1/串口：1/通讯接口：1/打印机接口：1/电话线接口：1/无线通讯/有线连接：支持/移动网络：可扩展 | - 台 | - 1 |
| - 2 | - 有线键盘 | - 支持80x25mm大屏显示 - 支持LED显示系统实时状态 - 支持LCD显示自定义防区名称 - 支持上下翻页查看事件信息 - 支持背壳双面防拆 - 支持刷卡布撤防，但刷卡不支持消警功能，卡片数量由主机限制，目前网络主机最大可添加32张卡片（DS-PK-LRT*支持） - 支持连接遥控器进行远程布撤防，键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持32个遥控器（DS-PK-LR*支持） - 支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果（DS-PK-LR*支持） - 通过单击键盘可实现对主机布防，撤防必须密码撤防。 - 可针对单防区进行布撤防。 - 通过操作命令，在键盘上可显示GPRS信号强度 | - 个 | - 1 |
| - 3 | - 有线86盒紧急按钮 | - 报警输出：常闭常开 - 一般规范 - 工作温度：-10 ℃ ~ 55 ℃ - 储存温度：-20 ℃ ~ 60 ℃ - 工作湿度：10% - 90% - 尺寸(宽×高×深)：86mm * 86mm * 22mm - 重量：60g - 使用场景：室内 - 电气性能 - 标称电压：≤125 V AC - 显示电流：≤2A | - 个 | - 38 |
| - 4 | - 防区模块（网络款） | - 显示方式指示灯：/3个指示灯：L1红灯：主机通讯，L2橙灯：防区状态，L3绿灯：网络状态/常规参数/外壳材质：/塑料/尺寸(宽×高×深)：/44.5*106.2*22.8mm/重量：/55g/设备接入/报警输入：/2路电气性能电源：/12V DC,550mA/功耗：/0.8W MAX/工作温度：/-10℃ ~ 55℃/工作湿度：/10%-90%/软件功能/应用：支持给网络IP工作混合报警主机系列/扩展防区输入/硬件接口/网络接口：/1个100M以太网口/功能按键：/支持硬件恢复出厂设置/：/不支持/产品执行标准(具体版本号以标签为准)：/Q/BFW 019/ | - 个 | - 38 |
| - 5 | - 声光语音警号 | 常规参数/IP等级：/IP54/尺寸(宽×高×深)：/159*145*32.5mm/使用场景：/声光语音警号，支持自定义文字播报/外壳材质：/PC+ABS/颜色：/红白/重量：/233g/装箱清单：/整机 x1 说明书 x1 螺丝包 x1 气泡袋 x1/音频参数/报警音量：/警铃声：105dB Max 播报音：95dB Max/设备接入/报警输入：/支持RS485/网络/IO三种方式输入报警消息/警灯输出：/支持/警号输出：/支持/电气性能/标称电压：/DC12V/工作湿度：/10% ~ 90%/工作温度：/-20℃ ~ + 60℃/功耗：/静态功耗：80mA 报警功耗：1.5A MAX/电源：/DC 8-16V/软件功能/配置方式：/WEB/日志：/1万条/升级方式：/WEB/板载语音提示：/支持/网络接口：/1个100M以太网/RS-485：/1路/IO 输入：/2路/产品执行标准 | - 个 | - 1 |
| - 6 | 模块电源 | 小耳朵电源，模块供电 | - 个 | - 38 |
|  | 网线 | 超五类 | - 米 | - 3000 |
| - 7 | 硬盘录像机 | 可接驳符合 ONVIF，RTSP 标准的众多主流厂商网络摄像机； 支持输入 H. 265、Smart265、 H. 264、Smart264视频编码码流； 最大支持8路1080P解码（开启 SVC 增强模式后，可提升至12路1080P解码）；存储与回放； 支持6MP高清网络视频的预览，HDMI 最大支持超高清4K输出， VGA 同源输出1080P输出； 支持2个 SATA 接口，最大支持8TB硬盘 支持 NVR 后智能分析能力，支持智能移动侦测去报，可精准过滤非人、非车移动侦测误报，大幅提升移动侦测报警准确性；针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率；支持萤石云服务，通过海康互联 APP 可实现手机远程预览/回放/配置； 支持通过萤石、ISUP 以及GB28181协议接入平台 | - 台 | - 1 |
| - 8 | 监控硬盘 | 监控专用硬盘，单个容量≥6T，7*24小时工作。 | - 个 | - 2 |

- 三、商务要求

- 1.工期时间：自合同签订之日起10日内完成安装调试。

- 2.质保期：≥1年。

- 2.服务地点：宜宾市高县中医医院。

- 3.履约保证金：不收取履约保证金。

- 3.验收方式：按国家有关规定以及采购要求的标准质量和技术指标(包括每一项技术和商务要求的履约情况)、供应商的响应文件及承诺与合同约定标准进行验收；采购双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由我院在国家有关规定、采购文件、响应文件及承诺与采购合同约定中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

- 4.付款方式：一次性付清，经采购人验收合格后，收到供应商提交的与合同总价相一致的合法、有效、完整的完税发票及凭证资料，通过采购人付款审签流程后15日内一次性支付合同总金额100%的款项。

- 5.违约责任与解决争议的方法：政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

- 四、报价要求

- 项目最高限价：2.904万元，报价应包含与该项目有关的人工、设备、税费等一切费用。

- 注：本章采购要求中的条款为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足，否则视为响应文件无效。